Manuale Utente - Camper Energy Saver

Il modulo CAMPER_ENERGY_SAVER è un comparatore di soglia con isteresi, facilmente programmabile dall’utente, che serve collegare il charger dei pannelli solari, normalmente connesso alla batteria servizi, anche alla batteria avviamento, ma solo quando quella servizi abbia raggiunto la tensione di soglia alta, tipicamente 12,6v, per poi tornare alla sola batteria servizi quando la sua tensione scende sotto la soglia bassa, tipicamente 12,6v. Questo è utile come mantenimento della batteria avviamento durante le lunghe fermate, per un pronto avviamento in caso di necessità.

✨ Funzionalità Principali

- Monitoraggio tensione batteria Servizi e Motore

- Calibrazione fine delle letture via tastiera

- Impostazione soglie di intervento (bassa e alta)

- Comunicazione via Seriale o Bluetooth (HC-05)

- Interfaccia menu con comandi da tastiera

🌐 Accesso al Menù

Per entrare nel menù:

- Apri il monitor seriale (115200 baud) o collega il modulo Bluetooth (PIN: 1234).

- Premi il tasto M sulla tastiera.

- Verrà mostrato un elenco di opzioni numerate.

- Digita il numero corrispondente alla funzione desiderata e premi Invio.

🔢 Calibrazione Tensione Batterie (Servizi e Motore)

Procedura:

- Verificare con un tester di precisione l’effettiva tensione della batteria servizi (e poi avviamento); tenerlo connesso durante tutta la calibrazione

- Da terminale seriale a 115200 baud, invia la parola   Menu  (case sensitive) per accedere al menù.

- Invia 7 per accedere alla modalità calibrazione.

- Utilizza i seguenti tasti per regolare i coefficienti:

Batteria Servizi:

  - T: -0.100

  - Y: -0.010

  - U: -0.001

  - I: +0.001

  - O: +0.010

  - P: +0.100

Batteria Avviamento:

  - F: -0.100

  - G: -0.010

  - H: -0.001

  - J: +0.001

  - K: +0.010

  - L: +0.100

- Il sistema mostra in tempo reale:

  - Coefficiente attuale

  - Tensione misurata (non calibrata)

  - Tensione calibrata

- Premi Q per uscire e salvare i valori in EEPROM.

🏛️ Taratura delle Soglie (Alta/Bassa)

Procedura:

- Invia Menu per accedere al menù.

- Invia 8 per avviare la procedura di Taratura soglie.

Tasti disponibili:

Soglia Bassa:

  - T: -100 bit

  - Y: -10 bit

  - U: -1 bit

  - I: +1 bit

  - O: +10 bit

  - P: +100 bit

Soglia Alta:

  - F: -100 bit

  - G: -10 bit

  - H: -1 bit

  - J: +1 bit

  - K: +10 bit

  - L: +100 bit

- Il sistema mostra:

  - Valore in bit della soglia

  - Tensione equivalente in Volt

- Premi Q per uscire e salvare le soglie in EEPROM.

📂 Memorizzazione in EEPROM

I seguenti parametri sono memorizzati permanentemente:

- Coefficienti di calibrazione tensioni batterie (maggiore precisione)

  - EEPROM_ADDR_volt_calibrata_srv

  - EEPROM_ADDR_volt_calibrata_mot

- Soglie:

  - EEPROM_ADDR_trimmer_soglia_bassa_bit

  - EEPROM_ADDR_trimmer_soglia_alta_bit

🔍 Risoluzione delle Letture

| Parametro | Risoluzione | Note |
| --- | --- | --- |
| Tensione batteria (ADC) | ~0.01 V | Basata su VREF e partitore resistivo |
| Risoluzione Soglie | 1 bit ADC ≈ 0.026 V | Dipende dal partitore (R1, R2) |

⚠️ Note Importanti

- I trimmer RV1 e RV2 non sono più utilizzati dalla versione 18 in poi: la regolazione delle soglie avviene solo via tastiera.

- Il sistema è compatibile con comunicazione seriale USB o Bluetooth HC-05.

- Le modifiche sono immediate e salvate su EEPROM alla conferma.

🌐 Contatto

Per supporto o aggiornamenti, contattare lo sviluppatore del progetto.

✨ Autocostruttori

- Elenco parti:

  - Scheda MAK-NANO2RL con Arduino NANO

  - Modulo Bluetooth HC06 (a 4 pin, opzionale, per vedere lo stato del sistema da Smartphone)

  - Modulo DC-DC Step Up  MT3608  (eleva la tensione connessa alla batteria Avviamento)

  - Resistore 10 Ohm 5 Watt

  - Diodo 1n4001

  - per esclusione del sistema

- Realizzare il circuito seguente:

- Connettere momentaneamente solo Arduino Nano al pc con cavetto USB

- Aprire Arduino IDE

- Copiare in locale il file .INO che si trova in https://github.com/shop2007/Camper_energy_saver/tree/main/Camper_energy_saver_22p

- Compilare e caricare su Arduino NANO

- Connettere il Monitor Seriale

- Si vede

RESET Nome file: Z:\GIT\Camper energy_saver_developer\Arduino\Camp_Energ_Sav_22\Camp_Energ_Sav_22.ino ⚙️ SHI -0.02; SLO -0.02; 🔋 B.SRV 12.11; B.AVV 12.09; VBAT serv. super. soglia alta → relè attivato 🛑 ⚙️ SHI -0.02; SLO -0.02; 🔋 B.SRV 12.11; B.AVV 12.09; 📌CHARGER SU B. AVVIAM. 🛑🛑🛑; ⏳ 0:00:00:01 🔁 Reset 1 ⚙️ SHI -0.02; SLO -0.02; 🔋 B.SRV 12.11; B.AVV 12.09; 📌CHARGER SU B. AVVIAM. 🛑🛑🛑; ⏳ 0:00:00:02 🔁 Reset 1 ⚙️ SHI -0.02; SLO -0.02; 🔋 B.SRV 12.11; B.AVV 12.09; 📌CHARGER SU B. AVVIAM. 🛑🛑🛑; ⏳ 0:00:00:03 🔁 Reset 1 ⚙️ SHI -0.02; SLO -0.02; 🔋 B.SRV 12.11; B.AVV 12.09; 📌CHARGER SU B. AVVIAM. 🛑🛑🛑; ⏳ 0:00:00:04 🔁 Reset 1 ⚙️ SHI -0.02; SLO -0.02; 🔋 B.SRV 12.11; B.AVV 12.09; 📌CHARGER SU B. AVVIAM. 🛑🛑🛑; ⏳ 0:00:00:05 🔁 Reset 1 ⚙️ SHI -0.02; SLO -0.02; 🔋 B.SRV 12.11; B.AVV 12.09; 📌CHARGER SU B. AVVIAM. 🛑🛑🛑; ⏳ 0:00:00:06 🔁 Reset 1 ⚙️ SHI -0.02; SLO -0.02; 🔋 B.SRV 12.11; B.AVV 12.09; 📌CHARGER SU B. AVVIAM. 🛑🛑🛑; ⏳ 0:00:00:07 🔁 Reset 1

- Digitare Menu

¦XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ¦🧪 🔍 Menu 🛠 🔧 ¦ Ver. Camp_Energ_Sav_22 ¦XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 0 Reset 1 Test Semaforo 2 Test Relè 3 Attiva Wdog senza resettarlo.. Farà reset 4 Cancella totalmente la EEPROM 5 Stato JUMPERS 6 Scrive EEPROM default 7 Calibrazione con tastiera 8 Taratura soglie da tastiera 9 EEPROM diagnostica 99 Return to loop without reset

- Cancellare totalmente la EEPROM con il comando 4

- Scrivere le soglie di default con il comando 6

- Lanciare la taratura soglie da tastiera con il comando 8

== Modalità Calibrazione Soglie (da tastiera) == Soglia BASSA: T-100/Y-10/U-1 I+1/O+10/P+100 bit Soglia ALTA : F-100/G-10/H-1 J+1/K+10/L+100 bit Premi 'Q' per salvare e uscire. BASSA: 670bit (13.20 V) ¦ ALTA: 695bit (13.69 V) ¦ Cmd>

- La soglia bassa è il valore di tensione della batteria servizi a cui verrà disconnessa la batteria avviamento (relè disattivo)

- La soglia alta è il valore di tensione della batteria servizi a cui verrà connessa la batteria avviamento (relè attivo)

- Con i tasti   T Y U  I O e F G H J K è possibile cambiare questi valori

- Premere Q per salvare

- Calibrazione: serve a correggere piccoli errori sul partitore di tensione che legge le tensioni di batteria servizi e avviamento

== Modalità Calibrazione (da tastiera) == SERVIZI: T-100/Y-10/U-1 I+1/O+10/P+100 bit ¦¦ AVVIAMENTO : F-100/G-10/H-1 J+1/K+10/L+100 bit ¦¦ Premi 'Q' per salvare e uscire. CALIB. 1.001 ¦ SERVIZI: 12.186 ¦¦ CALIB.: 0.999 ¦ AVVIAME.: 12.142 CALIB. 1.001 ¦ SERVIZI: 12.186 ¦¦ CALIB.: 1.000 ¦ AVVIAME.: 12.174

- Con i tasti   T Y U I O e F G H J K è possibile cambiare questi valori per avere una maggiore precisione di lettura.

- Inviare Q per salvare

- Ora Arduino NANO è correttamente programmato e può essere installato sulla scheda MAK_NANO2RL

Bluetooth Serial Terminal

- Installare la APP da https://play.google.com/store/apps/details?id=de.kai_morich.serial_bluetooth_terminal

- Cercare nei DEVICES Bluetooth o BT Classic il HC06

- Connettersi